三亚学院《 热带园林工程》课程章节教案

| 章节 | 第五章 园路及铺装工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学时 | 8 | 班级 | 园林0901 | 时间 |  |
| 教学目标与 要求 | 教学目标：认知层面：认识园林常见铺装材料并能知道其用途、特点。 知识层面：掌握园路的基本构造及常见园路特点。 能力层面：能设计园路并能画园路施工图。 教学要求：了解：园路和铺装工程所需的设计要素 理解：园路工程施工 掌握：铺装常用的材质以及园路的基本构造。 |  |  |  |  |
| 教学重点与 难点 | 教学重点：铺装材料的分类及各类在今后园林设计中的用途，掌握园路工程的线性设计和基本构造。 教学难点：常见园路的标准结构，园路的作用和其断面的表现形式，掌握园路铺装的设计原则，并且学会设计符合功能要求的园路。 |  |  |  |  |
| 课堂教学方法 | 1、理论知识学习上，采用多媒体教学，结合相关实例来讲解园路铺装工程的内容，以及设计的要点。 2、充分利用周边有利的环境，用实际的例子来作为讲解的教材。 3、课内外相结合，理论知识结合实际设计，并采取一对一点评的方式，以便提高学生的学习效果。 4、市场调研，鼓励学生在课余时间考察走访材料市场，更好地掌握铺装材料的种类以及其市场价格。 |  |  |  |  |
| 课程改革与 创新 | 采取让学生上台讲演教课方式，来锻炼学生的口头表达能力、团队协作能力，并能提高学生的学习积极性。在理论知识的基础上，采取现场教学方式，深入实际中，让学生更加了解园路铺装设计的设计要求和设计原则。结合市场调研，进一步掌握铺装在园林设计的种类，铺装材料的种类。选用合适的施工视频，使学生熟悉园路工程整个过程。 |  |  |  |  |
| 作业与思考题 | 1、在课余时间，通过翻阅相关材料以及网上收集的方式，多收集一些常见的铺装材料以及其基本构造的资料。 2、园林中常见的园路形式有哪些，它们分别起到什么样的作用。 3、中国古典园林与西方园林中的园路，在运用工程中，有哪些不同点和相同点，它们所用的材质是否相同。 |  |  |  |  |
| 授课情况总结 |  |  |  |  |  |

注：1．每次课（2或4学时）填写课程章节教案首页；

2．教案与讲义正文附后，手书打印均可。

【教学过程】

| 教学步骤 | 教学内容 | 设计意图 表达方式 |
| --- | --- | --- |
| 1回顾上节课内容，学生上台讲演作业 | 回顾上节课所学内容，再次强调重点、难点。 让学生上台讲演PPT，其他同学提问，教师点评。 | 温故而知新。上台讲演锻炼学生的口头表达能力、团队协作能力，并能提高学生的学习积极性。 |
| 2．引入课程重点内容 | 一、铺装工程 1、概述 铺装，在这里指的是庭院、广场、道路等室外地面运用自然或人造材料，按照一定的方式铺设于地面形成的地表形式。 好的铺装不仅有特定的实用功能，而且还具有独特的美学功能。 本章所指的硬质铺装，是相对自然软质景观而言的，重点讨论景观环境中的硬质铺装。 2、常见分类 按力学性质分: 柔性铺装：是强度自上而下逐渐减弱的多层体系，各层材料具有较大的塑性，但抗弯、抗拉强度较差。荷载由强而弱地逐步向下传递到土基，使得土基本身的强度和稳定性对路面的整体强度有较大的影响。 刚性铺装：是由一层强度较其基础高很多的混凝土板作为面层，板体具有较高的抗弯抗拉强度，路表面的形变甚小，传递到土基的单位压力较小。 3 设计要素 3.1 质感 3.2 图案 3.3 色彩 3.4 尺度 4 确定材料 4.1 确定流程 给铺装定位——分析铺装的应用功能——调查铺装场所的地质、环境——设计上对铺装材料的确定——功能上对铺装材料的检验——最后确定铺装材料 4.2 确定材料 1）耐久性：铺装材料是根据铺装用途、面积、环境、设计等因素确定的，但材质和结构上一定要有一定负荷能力。 2）耐候性：要用适于当地地形、地质及气象条件的材质，还要能保持材料原始的色彩、光泽，不能出现材质的消极变化。 3）步行性：供步行者使用的铺装，首先要有良好的弹性。 4）安全性：要用不易滑的材质，但也要尽量避免使用凹凸度大的不安全材质。 5）施工性：要用施工简便、价格经济的材料。 5 基本构造 地面铺装可分为面层、结合（找平）层、基层和路基四个部分。 提问：铺装材料不同，基本构造中什么会发生变化？ | 整个课程的安排顺序是按照铺装从面上到结构来讲，便于学生记忆与理解。在讲解铺装材料时结合图片，讲解其施工工艺以及使用范围、特点。 园林的道路构造基本相同，提问学生如果铺装不同，基本结构中什么地方会有所改变？ 通过思考，让学生理解道路施工的本质在什么地方。 |
|  | 6 技术措施 6.1 防滑与排水 1）防滑：凡是光滑的地面材料（如玻璃、卵石铺装），坡度必须小于1%。 2）为防止积水，室外所有广场、道路等应有斜坡度以便排水。其坡度为：排水路径越长，坡度应越小。反之，坡度应越大。在其排水下口做有组织的排水或无组织的散水排放。一般无组织排水指量小的，可以直接排入种植地。量大的应设计排水口，由管道排出。 3）广场排水坡度为0.2%~0.5%。道路排水6米以上宽为双面排水，6米以下为单面排水，2.5米以下可单向直接排入绿地。 6.2 变形缝设置 1）净的混凝土路面（当路面宽度小于7米不设纵向缝） 2）有铺装面层的广场：原则上10~15米之间要设缝，也可以根据面层图案设缝，缝仅设在刚性（混凝土）基层中，设计用松散材料碾压而成的基层（如：三七灰土、石粉渣、级配砂等）不必设缝。为承受较大负荷用刚性的混凝土做基层，应设变形缝：纵横双方向不大于12M，缝宽20mm，内填沥青砂或经沥青处理的松木条。 3）铺装面层如用石材，每块石材间冬期施工时留2mm缝，夏季施工时留1mm缝，缝内扫粗砂。地面不规则石材铺装，除特殊标注外，缝宽均为10~15mm，并勾凹平缝，不规则石材周边用手工切割并使边缘自然，石材尺寸及勾缝方式如下图。 6.3 路缘石 1）混凝土路缘石一般为C30混凝土预制，现浇可选用C25（混凝土等级越高表面越光滑），长度可根据实际需要确定。 2）缘石之间采用1:2水泥砂浆勾缝，缝宽为5mm. 3）石材、仿木及木桩缘石需要根据实际设计尺寸加工。 4）缘石外露高度范围为80~150mm. 7 常见铺装材料 提问：园林常见铺装材料有哪些？ 7.1 料石路面构造 7.1.1 特点 料石一般是指由较厚的天然石材加工而成的铺装材料，常用石材有花岗岩、板石、石英石，可能出现冻害的地方一般用石灰石、砂岩、花岗岩等，其结构均匀、质地坚硬、不宜风化，能耐酸、碱及腐蚀气体，有良好的加工性能和装饰效果，面层有自然面、烧面、荔枝面、光面、镜面等。 7.2 砌块砖路面构造 7.2.1 特点 颜色鲜明柔和，组合多样， 行走舒适，造价适中， 用于非车行道小广场、 行人道。 7.3 嵌草砖路面构造 7.3.1 特点 是在混凝土预制块或砖砌块的孔穴或接缝中栽培草皮，使草免受人、车踏压的路面铺装。一般多用于停车场等场所。 1）嵌草砖可采用水泥砖、非黏土砖、透水透气环保砖等 2）基层如用粗砂作为垫层时，四周必须用干硬性水泥砂浆堵住砂外移。 7.3.2 施工工艺 嵌草砖的基层宜用透水性好的材料。干旱地区，嵌草砖下应铺设吸湿性好的材料做基层，并应有满足承载能力的厚度，不宜用混凝土做基层。 7.4 花砖、石板路面构造 7.4.1 特点 一般指较薄型的人造砖或天然石材加工板。具有色彩明朗、形色繁多，感觉活泼等特点。常用于承载不大的小广场、商业街、人行场所及局部景观位置，在行车的位置不宜铺设，也常用于垂直铺装面的地方。 7.5 卵石、水洗豆石路面构造 7.5.1 特点 此类属于碎料铺装，不反光，摩擦力较大，颜色拼花变化多样，常用于坡度较大的山间小路、景观园路、按摩小径。 7.6 木板（木栈道）路面构造 7.6.1 特点 木铺装较之混凝土要亲切多。木板形状多样，在潮湿近水的地方宜选用耐湿防腐的木料。 | 结合实例进行讲解，让学生通过分析，得出本质。 让学生回忆常见的铺装材料有哪些？并出现在什么地方？以及特点是什么？老师再进行补充、总结。学生自己思考出来的加上老师补充的，记忆更加深刻。 |

|  | 二 园路工程 2．1 园路的功能 - 交通组织与联系 - 游览与引导 - 停留与休憩 2.2 道路的分类 - 主路 - 次路 - 支路/小径 - 专用道 2.3 道路的布局结构 2.3.1环状结构 是常用的一种景观道路的结构布局形式，一般表现为由主路形成闭合的环 状，次路与支路从主路上分出，相互衔接、穿插和闭合，构成依托主环的辅助环路，具有互通互连，有效联系各景区、景点，少有尽端路的优点。 2.3.2带状结构 在带状景观区域如滨河绿地、道路绿地等处，由于受用地进深的限制，常常会采用带状的景观道路结构布局形式，主要表现为主路呈带状布局，次路和支路与主路相互连接，可形成局部环状。该结构具有主路始端与终端各在一方，无法闭合成环的缺点。 2.3.3枝状结构 以山谷与河谷地形为主的风景区或公园，由于受地形限制，主路一般布置于地形较低、坡度相对平缓的主干谷底，而位于两侧的沟谷景区或景点需要以次路或支路与主路相连接，次路与支路往往会以尽端的方式与主路相连，于是主路、次路和支路，在平面形式上便如同具有多个分枝的树枝一样，形成枝状的道路结构形式。从游览性来讲，该结构具有走回头路高的缺点，是三种道路结构形式中游览性最差的一种，往往在实际规划设计中，需要通过其他交通方式如索道、缆车等进行补充与完善。 2.4 景观道路的横断面设计 2.4.1 横断面形式 道路由哪些组成？ 2.4.2 横断面路拱设计 为什么要把平路设计成拱形啊？ 2.5 道路平面线型设计 2.5.1景观道路与大部分城市道路不同，其平面一般由直线和曲 线共同组成，规则式景观道路以直线为主，自然式景观道 路以曲线为主。曲线道路由不同曲率、不同弯曲方向的多 段弯道连接而成，而直线道路在转折处也往往由曲线相互 衔接，景观道路平面的这些曲线形式，称之为道路平曲。 1）平曲线设计原则 根据景观单元组织的需求，设计符合人行、车行要求的曲线形式； 与地形、地物有机结合； 曲线应流畅自然，半径适当。 2）平曲线半径选择 2.5.2转弯半径的确定 2.5.3曲线加宽及超高设计 机动车在弯道上行使时，由于前后轮的轮迹不同，前轮转弯半径大，后轮转弯半径小，往往弯道内侧的路面需要适当加宽。同时，由于机动车过弯时离心力的作用，道路在弯道处同时需要进行超高设计。 2.6 道路附属工程 2.7.1 台阶和坡道 1）台阶 A室外台阶的尺寸 通常，为了提高使用的舒适性，室外台阶设计，往往采用同建筑室内 台阶或楼梯不一样的做法，即降低踢板高度，加宽踏板宽度。 室外台阶，通常踢板高10-12 cm 左右，踏板宽在35 -40cm左右。踢 板高度一般不宜低于10 cm，行人否则行人上下台阶易磕绊，比较危 险。因此，如高差低于10 cm，应当提高台阶上、下两端路面的排水 坡度，调整地势，取消台阶，或者将踢板高度设在10 cm以上。也可 以考虑以坡道代替。 B 外台阶的设置 室外台阶设置一般需遵循如下要求： 在设置台阶时，两个平台之间台阶的最大高度，在没有扶手或护墙时一般不宜超过120cm，有扶手或护墙时一般不宜超过180cm。 如果台阶超过10级，或是需要改变攀登方向，为安全计，应在中间设 置一个进深为1.5m左右的休息平台。 设置室外台阶时，为安全起见，一般应在2级之上，否则考虑以坡道代替。 室外台阶的设置宽度一般应在90cm以上。 C室外台阶的做法 为了营造台阶的景观效果，台阶可利用踏高的进退变化形成一定的阴影效果，一般建议变化设在台阶踏高的下部，而非利用踏面面材的厚 度，否则易破损。 踏板应设置1.0%左右的排水坡度。落差大的台阶，为避免降雨时雨水自台阶上瀑布般跌落，应在台阶两端设置排水沟。 踏面应作防滑饰面或防滑处理，天然石台阶不宜作细磨饰面。为方便上、下台阶，在台阶两侧或中间设置扶栏。扶栏的标准高度一般在80-90 cm范围内，同时宜在距台阶的起、终点约30-45cm处作连续设置。 台阶附近的照明应保证一定照度，建议利用台阶两侧的护墙或栏杆设置侧向照明灯具，或在台阶踏面上设置水平向照射的照明灯具或反光率低的灯具，而不设置反光率高的地埋灯具，否则由于会产生眩光而 对上下台阶的游人构成安全威胁。 2）坡道 残疾人坡道最大纵坡为8.5%。 残疾人坡道的标准最小宽度为120cm。如果考虑轮椅与行通行的方便与舒适，园路、坡道的最小宽度应设定在150cm以上。有轮椅会车的地方，其最小宽度为180cm。 在残疾人坡道的上、下两端以及当设置连续多段残疾人坡道时，应设置进深为180cm以上的过渡平台。 坡道两侧应设置高度在5cm以上的路缘石，防止轮椅不慎滑落。坡道上应设置扶栏，栏杆长度应在距坡道起、终端45cm处作连续设置。若只设置1组栏杆，其标准高度为80-90cm；若设置2组，栏杆的高度应分别为65cm和85cm，一般，栏杆宜采用直径在3.5-4.8cm间的圆形或椭圆形材料制作。 坡道需作防滑处理。 2.7.2路缘石 1）路缘石 路缘石是一种为确保行人安全，进行交通诱导，保留水土，保护植栽，以及区分路面铺装等而设置在车道与人行道分界处、路面与绿地分界处、不同铺装路面的分界处等位置的构筑物。 从形式上路缘石可分为立式和平式两种形式，也可与边沟 结合为一整体进行设计。 2)边沟石 | 园路与普通道路功能有哪些不同？ 让学生根据理论自己画出道路的布局结构。通过图形与文字的转换，加深理解。 通过提问，引起学生的思考。让学生思考在现实生活中是否注意到了道路的这些问题？如果不这样会发生何种情况？ 通过提问的方式引起学生的思考 |
| --- | --- | --- |
| 3．通过小结，概述本课内容，并布置作业 | 课堂小结和课堂阅读 小结： 园路及铺装工程是较为重要的一个工程之一，在园林施工非常常见。对常见的铺装材料要非常熟悉其性能、用途。对常见的园路的结构要会绘画施工图。 作业： 1阅读《实训手册》第二章中的园路及铺装工程并完成后面的自测练习 2 临摹自己所收集的典型图纸中的园路及铺装工程。 课后反思： | 通过课堂总结，让学生回顾本课程重点及难点。 |

《铺装工程》讲义

今天课程的主要内容包括：

一、概述

二、常见分类

三、设计要素

四、确定材料

五、基本构造

六、技术措施

七、常用铺装设计

其中关于铺装的基本构造是重点，希望大家掌握。

一、概述

铺装，在这里指的是庭院、广场、道路等室外地面运用自然或人造材料，按照一定的方式铺设于地面形成的地表形式。好的铺装不仅有特定的实用功能，而且还具有独特的美学功能。

本章所指的硬质铺装，是相对自然软质景观而言的，重点讨论景观环境中的硬质铺装。

二、常见分类

1.按力学性质分

柔性铺装：是强度自上而下逐渐减弱的多层体系，各层材料具有较大的塑性，但抗弯、抗拉强度较差。荷载由强而弱地逐步向下传递到土基，使得土基本身的强度和稳定性对路面的整体强度有较大的影响。

刚性铺装：是由一层强度较其基础高很多的混凝土板作为面层，板体具有较高的抗弯抗拉强度，路表面的形变甚小，传递到土基的单位压力较小。

2.按面层材料分

沥青材料：不透水沥青、透水沥青、彩色沥青等

混凝土材料：素混凝土、透水混凝土等

人造砖材：砌块砖、水泥砖、广场砖、非黏土烧结砖、

植草砖、马赛克、橡胶垫等

天然石材：花岗岩、大理石、页岩、砂岩、青石板、卵                      石、料石、毛石、洗米石等

土石材料：砂石、碎石、黏土等

木材：木板、木块、木屑、环保塑木等

高分子材料：环氧树脂、聚氨酯、聚乙烯等

3.按铺装功能分

1)排水性

透水性

非透水性

由结构决定

2)光滑性

易滑性

不滑性

由表面处理决定

3)弹性

硬

软

由材料决定

三、设计要素

铺装表现的形式多样，但万变不离其宗，主要通过质感、色彩、图案和尺度4个要素的组合产生变化。

3.1 质感

质感是由于触觉和视觉而感触到素材的特有的材质感。

自然面的石板表现出原始的粗狂质感，而光面的地砖透射出的是华丽的精致质感。

住区内不同场地对质感的要求也不尽相同，例如：

1）车行道质感要求平整，但不宜用光面的材料，造成光反射影响驾驶。

2）人行道最好有一定的弹性，有一定的耐摩擦力，防止雨雪天气打滑。

3）健身步道通常用卵石（一般立铺）等，起到保健按摩作用。

4）有婴儿车或轮椅经过的场地，不能用碎石、卵石等造成颠簸的材料。

5）无障碍设计中盲道砖要按照国家规范标准，设置一定的凹凸感。

园林铺装一般作为空间的背景，除特殊的情况外，很少成为主景，所以其色彩常以中性色为基调。

铺装的色彩应与空间气氛协调，例如：

1）儿童游戏场可以色彩鲜艳，而休息场地则宜使用素雅色彩。

2）色彩还有一定的可识别性，如可以利用不同色彩的铺装区分不同的功能的场地、楼号或入户位置等。

3.2 图案

1）铺装的形状是通过平面构成要素中的点、线、面得到表现。

点可以吸引人的视线，成为视觉焦点。

线的运用比点效果更强，直线带来安定感，曲线具有流动感，折线和波浪线则具有起伏的动感。

形本身就是一个图案，不同的形产生不同的心理感应。

3.3 图案

2）有规律排列的点、线和图形可产生强烈的节奏感和韵律感。

例如：

站在地面上，只能看清楚铺装的局部，而站在高楼俯瞰下去，有些大面积的铺装广场则有另一番效果。

带图案的铺装还能起到一定的引导和暗示作用，如直线形给人一种方向感。

3.4 尺度

1） 铺装图案的尺度与场地大小有密切关系。大面积铺装应使用大尺度图案，通常大尺寸的花岗岩等板材适宜大空间。中、小尺寸的地砖和小尺寸的玻璃马赛克，更适用于一些中、小型空间。

2）尺度是相对的概念，应针对不同空间选择一定的规格尺寸的材料，以达到良好的景观效果，同时更便于施工并尽可能地减少废料。

四、确定材料

4.1 确定流程

1．给铺装空间定位

2．分析铺装的应用功能

3．调查铺装场所的地质、环境

4．设计上对铺装材料的确定

5．功能上对铺装材料的检验

6．最终确定铺装材料

4.2 确定条件

1）耐久性：铺装材料是根据铺装用途、面积、环境、设计等因素确定的，但材质和结构上一定要有一定负荷能力。

2）耐候性：要用适于当地地形、地质及气象条件的材质，还要能保持材料原始的色彩、光泽，不能出现材质的消极变化。

3）步行性：供步行者使用的铺装，首先要有良好的弹性。

4）安全性：要用不易滑的材质，但也要尽量避免使用凹凸度大的不安全材质。

5）施工性：要用施工简便、价格经济的材料。

五、基本构造

地面铺装可分为面层、结合（找平）层、基层和路基四个部分。

5.1 面层

选择要素

1）应避免使用大面积釉面和磨光面铺装材料，避免雨天打滑和防止光污染。

2）选择符合产品标准要求的材料。

3）注意铺装面材的尺寸与道路或广场的模数关系，便于加工制作，节约材料，减少废料。

注：面材标注的尺寸除特殊注明者外均含加缝

5.2 结合层

结合层是连接面层与基层之间的材料。如用松散材料作为结合层，如砂石等，必须要在其周边用干硬性水泥砂浆挡边，防止其受压后向外偏移，挡边范围也不宜过大。例如，停车场位为一个挡边区，人行道纵向以2~3米为宜。

5.3 基层

基层是直接承受上部荷载并传入地基的受力层。结构要致密，强度应与承载相适应。基层分承载（即可走机动车）与非承载（即人行道），承载负荷标准按支路等级计算执行。

5.4 路基

也称土基，压实密度不应小于90%（重击实体标准），回弹模量不应小于30MPA。如遇特殊情况，土基应另行处理。

六、技术措施

6.1 防滑与排水

1）防滑：凡是光滑的地面材料（如玻璃、卵石铺装），坡度必须小于1%。

2）为防止积水，室外所有广场、道路等应有斜坡度以便排水。其坡度为：排水路径越长，坡度应越小。反之，坡度应越大。在其排水下口做有组织的排水或无组织的散水排放。一般无组织排水指量小的，可以直接排入种植地。量大的应设计排水口，由管道排出。

3）广场排水坡度为0.2%~0.5%。道路排水6米以上宽为双面排水，6米以下为单面排水，2.5米以下可单向直接排入绿地。

6.2 变形缝设置

1）净的混凝土路面（当路面宽度小于7米不设纵向缝）

2）有铺装面层的广场：原则上10~15米之间要设缝，也可以根据面层图案设缝，缝仅设在刚性（混凝土）基层中，设计用松散材料碾压而成的基层（如：三七灰土、石粉渣、级配砂等）不必设缝。为承受较大负荷用刚性的混凝土做基层，应设变形缝：纵横双方向不大于12M，缝宽20mm，内填沥青砂或经沥青处理的松木条。

3）铺装面层如用石材，每块石材间冬期施工时留2mm缝，夏季施工时留1mm缝，缝内扫粗砂。地面不规则石材铺装，除特殊标注外，缝宽均为10~15mm，并勾凹平缝，不规则石材周边用手工切割并使边缘自然，石材尺寸及勾缝方式如下图。

6.3 路缘石

1）混凝土路缘石一般为C30混凝土预制，现浇可选用C25（混凝土等级越高表面越光滑），长度可根据实际需要确定。

2）缘石之间采用1:2水泥砂浆勾缝，缝宽为5mm.

3）石材、仿木及木桩缘石需要根据实际设计尺寸加工。

4）缘石外露高度范围为80~150mm.

七、常用铺装材料

7.1 料石路面构造

7.1.1 特点

料石一般是指由较厚的天然石材加工而成的铺装材料，常用石材有花岗岩、板石、石英石，可能出现冻害的地方一般用石灰石、砂岩、花岗岩等，其结构均匀、质地坚硬、不宜风化，能耐酸、碱及腐蚀气体，有良好的加工性能和装饰效果，面层有自然面、烧面、荔枝面、光面、镜面等。

7.2 砌块砖路面构造

7.2.1 特点

颜色鲜明柔和，组合多样，行走舒适，造价适中，用于非车行道小广场、行人道。

7.3 嵌草砖路面构造

7.3.1 特点

是在混凝土预制块或砖砌块的孔穴或接缝中栽培草皮，使草免受人、车踏压的路面铺装。一般多用于停车场等场所。

1）嵌草砖可采用水泥砖、非黏土砖、透水透气环保砖等

2）基层如用粗砂作为垫层时，四周必须用干硬性水泥砂浆堵住砂外移。

7.3.2  施工工艺

嵌草砖的基层宜用透水性好的材料。干旱地区，嵌草砖下应铺设吸湿性好的材料做基层，并应有满足承载能力的厚度，不宜用混凝土做基层。

7.4 花砖、石板路面构造

7.4.1 特点

一般指较薄型的人造砖或天然石材加工板。具有色彩明朗、形色繁多，感觉活泼等特点。常用于承载不大的小广场、商业街、人行场所及局部景观位置，在行车的位置不宜铺设，也常用于垂直铺装面的地方。

7.5 卵石、水洗豆石路面构造

7.5.1 特点

此类属于碎料铺装，不反光，摩擦力较大，颜色拼花变化多样，常用于坡度较大的山间小路、景观园路、按摩小径。

（1）卵石铺装坡度应小于1%，雨天防止行人滑倒。

施工工艺：卵石路常为健身步道。施工时，因其大小、高低不同，为铺设出平坦的路，必须在路基上下工夫。

整平后的路基先用C15混凝土找平，初凝后用1:2水泥砂浆嵌插卵石。水泥厚度视卵石大小而定，一般不小于30mm。

（2）水洗豆石（洗米石）铺装

施工工艺：水洗石子面层施工同卵石，不同的是用细石子取代卵石。混凝土找平层初凝后用细石子和水泥拌合的混合料铺于其上，初凝后用水冲洗表面，使石子均匀外露，形成美观的石子路面。

7.6 木板（木栈道）路面构造

7.6.1 特点

木铺装较之混凝土要亲切多。木板形状多样，在潮湿近水的地方宜选用耐湿防腐的木料。

7.7 合成材料路面构造

7.7.1 特点

聚氨酯树脂铺装有一定弹性，行走较舒适，色调可由设计自由选定，但由于黑色橡胶颗粒混合物的摩擦，使其呈深色调。质感上可做成相对不宜打滑的路面。施工中聚氨酯着色后，用金属抹子或专用铺路机进行施工。面层耐久性为2~3年，故要隔2~3年重新喷涂一次。常用于运动场校园内人行道和硬景局部。

- 思考：每一种做法的区别在哪里？且用在什么情况下？

《园路工程》讲义

今天的课程主要内容包括以下五个部分：

1、园路的功能

2、道路的分类

3、道路的布局结构

4、景观道路的横断面设计

5、道路平面线型设计

1、园路的功能

交通组织与联系

游览与引导

停留与休憩

2、道路的分类

主路

次路

支路/小径

专用道

3、道路的布局结构

3.1环状结构

是常用的一种景观道路的结构布局形式，一般表现为由主路形成闭合的环状，次路与支路从主路上分出，相互衔接、穿插和闭合，构成依托主环的辅助环路，具有互通互连，有效联系各景区、景点，少有尽端路的优点。

3.2带状结构

在带状景观区域如滨河绿地、道路绿地等处，由于受用地进深的限制，常常会采用带状的景观道路结构布局形式，主要表现为主路呈带状

布局，次路和支路与主路相互连接，可形成局部环状。该结构具有主路始端与终端各在一方，无法闭合成环的缺点。

3.3枝状结构

以山谷与河谷地形为主的风景区或公园，由于受地形限制，主路一般布置于地形较低、坡度相对平缓的主干谷底，而位于两侧的沟谷景区或景点需要以次路或支路与主路相连接，次路与支路往往会以尽端的方式与主路相连，于是主路、次路和支路，在平面形式上便如同具有多个分枝的树枝一样，形成枝状的道路结构形式。从游览性来讲，该结构具有走回头路高的缺点，是三种道路结构形式中游览性最差的一种，往往在实际规划设计中，需要通过其他交通方式如索道、缆车等进行补充与完善。

4、景观道路的横断面设计

4.1  横断面形式

道路由哪些组成？

4.2 横断面路拱设计

为什么要把平路设计成拱形啊？

5、道路平面线型设计

景观道路与大部分城市道路不同，其平面一般由直线和曲                      线共同组成，规则式景观道路以直线为主，自然式景观道                    路以曲线为主。曲线道路由不同曲率、不同弯曲方向的多                    段弯道连接而成，而直线道路在转折处也往往由曲线相互                      衔接，景观道路平面的这些曲线形式，称之为道路平曲。

1）平曲线设计原则

根据景观单元组织的需求，设计符合人行、车行要求的曲线形式；

与地形、地物有机结合；

曲线应流畅自然，半径适当。

2）平曲线半径选择

1.当景观道路具有行车功能时，需选择恰当的平曲线半径，以保证在一定车速下行车的安全，一般以如下公式进行平曲线半径选择。

2. R=V2/127（U+-i）

3.其中R：平曲线半径；V：车行速度；U：路面横向摩擦系数；i：道路横向坡度。

4. 通常在地形、地物许可时，保证在设计车速下，取如下公式确定平曲线半径。

5.R=V2/127（0.1-i）

6．其中R：平曲线半径；V：车行速度；i：道路横向坡度。

7. 而只提供步行功能的景观道路平曲线则可根据地形确定，一般不小于2米。

1.5.2转弯半径的确定

| 车型 | 最小专为你半径（m） |
| --- | --- |
| 小轿车、微型车 | 6 |
| 中型客车 | 9 |
| 大型客车 | 12 |
| 带拖车的大客车 | 15 |

1.5.3曲线加宽及超高设计

机动车在弯道上行驶时，由于前后轮的轮迹不同，前轮转弯半径大，后轮转弯半径小，往往弯道内侧的路面需要适当加宽。同时，由于机动车过弯时离心力的作用，道路在弯处同时需要进行超高设计。

1.6 道路的纵断面设计

1.6.1景观道路纵断面设计的主要内容

景观道路的纵断面，是指其道路中心线的竖向断面。其设计的主要内容包括：

确定景观道路中桥涵的位置；

确定路线各处合适的标高；

设计个路段的纵坡与坡长；

保证视距需求，选择各处竖曲线的合理半径，设计竖曲线并计算施工高度等。

1.6.2景观道路纵断面设计的要求

1）在选线上应结合景观需求，尽量与现有或设计地形有机结合，减少土方量，并保证竖向曲线平滑；

2）选择合纵的坡向坡度，保证行车或步行的安全、舒适；

3）与其他道路、广场

建筑出入口等处进行有机衔接；

4）配合区内地表谁的排放与组织，并与各类地下工程管线密切配合，共同达到经济合理的要求。

1.6.3景观道路的纵向坡度

| 道路类型 | 道路纵坡（%） | 道路坡长限制值（m） |
| --- | --- | --- |
| 车行道 | 5.0-6.0 | 600 |
|  | 6.0-7.0 | 400 |
|  | 7.0-8.0 | 300 |
| 游步道 | 8.0-9.0 | 150 |
|  | 9.0-10.0 | 100 |
|  | 10.0-11.0 | 80 |
|  | 11.0-12.0 | 60 |

当景观道路的纵向坡度较大而坡长又超过限制时，车行道则应在破路中插入坡度不大于3.0%的平缓坡度段，在游步道中，可适当插入一到数个转换平台，供人暂停休息起缓冲作用。

1.6.4景观道路的竖曲线半径

道路中心线的在纵向断面上为连续相折的直线，为是路面平顺，需要再折线交点处设置曲线，成为道路竖曲线。

景观道路竖曲线半径的取值范围较大，一般机动车通行的景观道路，凸形竖曲线半径不小于200米。

| 道路类型 | 凸形竖曲线半径取值（m） | 凹形竖曲线半径取值（m） |
| --- | --- | --- |
| 风景区主干道 | 500-1000 | 500-600 |
| 公园主园路 | 200-400 | 100-200 |
| 公园次园路 | 100-200 | 70-100 |
| 游步道 | <100 | <70 |

1.7 道路附属工程

1.7.1 台阶和坡道

1）台阶

A 室外台阶的尺寸

通常，为了提高使用的舒适性，室外台阶设计，往往采用同建筑室内台阶或楼梯不一样的做法，即降低踢板高度，加宽踏板宽度。 室外台阶，通常踢板高10-12 cm 左右，踏板宽在35 -40cm左右。踢 板高度一般不宜低于10 cm，行人否则行人上下台阶易磕绊，比较危 险。因此，如高差低于10 cm，应当提高台阶上、下两端路面的排水 坡度，调整地势，取消台阶，或者将踢板高度设在10 cm以上。也可 以考虑以坡道代替。

B 外台阶的设置

室外台阶设置一般需遵循如下要求： 在设置台阶时，两个平台之间台阶的最大高度，在没有扶手或护墙时一般不宜超过120cm，有扶手或护墙时一般不宜超过180cm。

如果台阶超过10级，或是需要改变攀登方向，为安全计，应在中间设置一个进深为1.5m左右的休息平台。

设置室外台阶时，为安全起见，一般应在2级之上，否则考虑以坡道代替。

室外台阶的设置宽度一般应在90cm以上。

C 室外台阶的做法

为了营造台阶的景观效果，台阶可利用踏高的进退变化形成一定的阴影效果，一般建议变化设在台阶踏高的下部，而非利用踏面面材的厚度，否则易破损。

踏板应设置1.0%左右的排水坡度。落差大的台阶，为避免降雨时雨水自台阶上瀑布般跌落，应在台阶两端设置排水沟。

踏面应作防滑饰面或防滑处理，天然石台阶不宜作细磨饰面。为方便上、下台阶，在台阶两侧或中间设置扶栏。扶栏的标准高度一般        在80-90 cm范围内，同时宜在距台阶的起、终点约30-45cm处作连续设置。

台阶附近的照明应保证一定照度，建议利用台阶两侧的护墙或栏杆设置侧向照明灯具，或在台阶踏面上设置水平向照射的照明灯具或反光率低的灯具，而不设置反光率高的地埋灯具，否则由于会产生眩光而对上下台阶的游人构成安全威胁。

2）坡道

残疾人坡道最大纵坡为8.5%。

残疾人坡道的标准最小宽度为120cm。如果考虑轮椅与行通行的方便与舒适，园路、坡道的最小宽度应设定在150cm以上。有轮椅会车的地方，其最小宽度为180cm。

在残疾人坡道的上、下两端以及当设置连续多段残疾人坡道时，应设置进深为180cm以上的过渡平台。

坡道两侧应设置高度在5cm以上的路缘石，防止轮椅不慎滑落。坡道上应设置扶栏，栏杆长度应在距坡道起、终端45cm处作连续设置。若只设置1组栏杆，其标准高度为80-90cm；若设置2组，栏杆的高度应分别为65cm和85cm，一般，栏杆宜采用直径在3.5-4.8cm间的圆形或椭圆形材料制作。

坡道需作防滑处理。

1.7.2路缘石

1）路缘石

路缘石是一种为确保行人安全，进行交通诱导，保留水土，保护植栽，以及区分路面铺装等而设置在车道与人行道分界处、路面与绿地分界处、不同铺装路面的分界处等位置的构筑物。

从形式上路缘石可分为立式和平式两种形式，也可与边沟

结合为一整体进行设计。

景观道路路缘石离路面导读参考取值

| 道路类型 | 离路面高度（cm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 风景区主干道 |  | 可与路面齐平，一路肩代替路缘石 |
| 城市车行道 | 12-15 |  |
| 公园主园路 | 5-10 |  |
| 公园次园路 | 2-5 |  |
| 游步道 |  | 可与路面齐平或不设路缘石 |

1.7.3边沟

边沟是一种设置在地面上用于排放雨水的排水沟，其形式可分为L形边沟、碟形或U形边沟、加设盖板明沟等多种形式，边沟可与路缘石结合为一整体。

| 道路类型 | 边沟参考形式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 风景区主干道 | 多结合地形设为明沟排水。 | 一般不设盖板 |
| 城市车行道 | 多用L形边沟。 |  |
| 公园主园路 | 可用L形边沟、碟形或U形边沟，加设盖板明沟等。 | 加设盖板明沟的盖板可为混凝土制筐子、 |
| 公园次园路 | 一般用于L形边沟、碟形边沟。 | 将水直接排入附近绿地。 |
| 游步道 | 可不设边沟。 |  |

- 作业：阅读《实训手册》第三章中的园路及铺装工程并完成后面的自测练习